……………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Parametry techniczne i wyposażenia przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametry techniczne i wyposażenie prasy kanałowej hydraulicznej wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne i wyposażenie oferowanej przez Wykonawcę prasy* |
| --- | --- | --- |
| 1. | napęd elektrohydrauliczny |  |
| 2. | napęd główny min 30 kW |  |
| 3. | siła zgniotu min 550 kN |  |
| 4. | max. długość prasy do 9100 mm |  |
| 5. | max szerokość prasy do 2400 mm |  |
| 6. | komora prasy wykonana z płyt wymiennych ze stali trudno ścieralnej np. Hardox 450 |  |
| 7. | wydajność prasowania nie mniej niż 25m3/h |  |
| 8. | wymiar sprasowanych bel min. 1000x700 [mm] |  |
| 9. | kanał regulowany trzystronnie |  |
| 10. | automatyczne wysuwanie bel |  |
| 11. | licznik ilości bel |  |
| 12. | skrajna odległość leja zasypowego od tylnej ściany hali 1250mm |  |
| 13. | długość prasy od strony leja zasypowego nie więcej niż 3500 mm |  |
| 14. | automatyczne wiązanie min 4 krotne drutem |  |
| 15. | mechanizm wiążący pionowy lub poziomy z lewej strony patrząc od strony kanału wylotowego bel |  |
| 16. | połączenie przenośnika łańcuchowego dostarczającego materiał do prasowania z prasą na wysokości 3000mm /przenośnik łańcuchowy dochodzi z lewej strony patrząc od strony kanału wylotowego bel/ |  |
| 17. | boczne drzwi rewizyjne z wyłącznikiem bezpieczeństwa i szybkim zamkiem |  |
| 18. | podest konserwacyjno-roboczy z bramką samopowrotną o wymuszonym powrocie, pomost musi posiadać certyfikat CE i oznaczenie CE na wyrobie |  |
| 19. | lej zasypowy z klapą inspekcyjną |  |
| 20. | system sterowania ze sterownikiem PLC |  |
| 21. | wyświetlacz cyfrowy parametrów pracy prasy |  |
| 22. | licznik czasu pracy |  |
| 23. | sterowanie pracą maszyny ręczne i automatyczne |  |
| 24. | prasa wyposażona w podgrzewacz, schładzacz i filtrację oleju |  |
| 25. | wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju |  |
| 26. | elektroniczny system bezpieczeństwa dla obsługi |  |
| 27. | miska zbierająca olej pod agregatem hydraulicznym |  |
| 28. | sygnał dźwiękowy przy każdym rozruchu maszyny |  |
| 29. | kolor wg palety RAL 6001 |  |
| 30. | Etykiety instrukcji urządzeń sterujących i bezpieczeństwa oraz oznaczenia nazwy elementów na prasie oraz oprogramowanie w języku polskim |  |

Miejscowość i data:                             (...............................................)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty (................................................)

*W kolumnie „Parametry techniczne i wyposażenie oferowanej przez Wykonawcę prasy” należy wpisać parametry oferowanej prasy, natomiast w  pozycjach „TAK/NIE” należy skreślić niepotrzebne.